| GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R. | Jméno: Vojtěch Solanský |  |  | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název měření: SEMESTRÁLNÍ PROJEKT ZELE 1Z |  |  |  | Třída: T4A Skupina: 3 |
|  |  |  |  | Číslo měření: 1Z |
| Zkoušené předměty: Stejnosměrná zátěž napájená ze dvou reálných zdrojů |  |  |  | Změřeno dne: 9. 9. 2025 Známka: |
|  |  |  |  | Vyučující: Vladimír Kokeš |
| Funkce při měření: Zapojující, Měřič |  | Spoluměřící: - |  |  |
| Schéma: UiA = 7,5 V RiA = 73 mΩ lA = 0,82 m SA = 6 mm² UiB = 12,5 V RiB = 54 mΩ lB = 2 m SB = 7,3 mm² Un = 12 V RS = 33 mΩ ρCu = 17,8·10⁻⁹ Ω·m |  |  |  |  |
| Poznámky učitele: |  |  | Známka: Datum: |  |

ÚVOD:

Předmětem projektu je teoretické posouzení napájení stejnosměrné zátěže ze dvou reálných stejnosměrných zdrojů A a B. Zdroje mají rozdílná vnitřní napětí a vnitřní odpory. Propojovací měděné vodiče mají nezanedbatelný odpor, a proto způsobují další úbytek napětí a výkonové ztráty. Zátěž je pro účely výpočtu uvažována jako ideální lineární rezistor. Situace odpovídá například napájení startéru z jedné nebo ze dvou autobaterií pomocí startovacích kabelů.

ZADÁNÍ:

Stejnosměrná zátěž je napájena ze dvou reálných stejnosměrných zdrojů A a B. Odpory měděných vodičů se vypočítají z jejich délky, průřezu a měrného elektrického odporu mědi. Jmenovitý odpor lineární zátěže lze obecně určit ze jmenovitého napětí a výkonu; v tomto individuálním zadání je však hodnota odporu zátěže zadána přímo.

R = Un2Pn; pro výpočet RS = 33 mΩ

Vypočítá se napětí na zátěži Uₛ, výkon na zátěži Pₛ, celkové výkonové ztráty ΔP na všech parazitních odporech a účinnost přenosu výkonu η.

NÁHRADNÍ SCHÉMA:

Pro výpočet jsou vnitřní odpor zdroje a odpor přívodního vodiče v každé větvi sloučeny do výsledných odporů Rₐ a Rᵦ.

VÝPOČTY:

V souladu se zadáním se každý mezivýsledek zaokrouhluje na tři desetinná místa a zaokrouhlená hodnota se používá v následujícím kroku. Malé odpory jsou proto zaokrouhlovány v mΩ a před dosazením převedeny na Ω.

Převod průřezů vodičů do jednotek SI:

SA = 6 mm2 = 6·10−6 m2;   SB = 7,3 mm2 = 7,3·10−6 m2

Odpor měděného vodiče ve větvi A:

RvA = ρCulASA = 17,8·10−9·0,826·10−6 = 2,433 mΩ

RA = RiA + RvA = 73,000 + 2,433 = 75,433 mΩ = 0,075433 Ω

Odpor měděného vodiče ve větvi B:

RvB = ρCulBSB = 17,8·10−9·27,3·10−6 = 4,877 mΩ

RB = RiB + RvB = 54,000 + 4,877 = 58,877 mΩ = 0,058877 Ω

Napětí na zátěži se určí metodou uzlových napětí. Proudy obou zdrojových větví směřují do společného uzlu a jejich součet se rovná proudu zátěží:

UiA − USRA + UiB − USRB = USRS

US = UiARA + UiBRB1RA + 1RB + 1RS = 5,149 V

Proudy jednotlivými větvemi a zátěží:

IA = UiA − USRA = 7,500 − 5,1490,075433 = 31,167 A

IB = UiB − USRB = 12,500 − 5,1490,058877 = 124,854 A

IS = USRS = 5,1490,033 = 156,030 A

Výkon na zátěži:

PS = US·IS = 5,149·156,030 = 803,398 W

Ztráty ve větvích zahrnují vždy součet ztrát na vnitřním odporu zdroje a na odporu příslušného vodiče:

ΔPA = IA2·RA = 31,1672·0,075433 = 73,274 W

ΔPB = IB2·RB = 124,8542·0,058877 = 917,805 W

ΔP = ΔPA + ΔPB = 73,274 + 917,805 = 991,079 W

Účinnost přenosu výkonu:

η = PSPS + ΔP·100 % = 803,398803,398 + 991,079·100 % = 44,771 %

Kontrolní vstupní výkon zdrojů je 1794,428 W. Součet výkonu zátěže a ztrát je 1794,477 W; rozdíl 0,049 W vzniká výhradně schváleným průběžným zaokrouhlováním mezivýsledků.

ZHODNOCENÍ:

Výpočtem bylo stanoveno napětí na zátěži Uₛ = 5,149 V, které je výrazně nižší než její jmenovité napětí 12 V. Příčinou je velmi malý odpor zátěže a s ním spojené velké proudy, které vyvolávají značné úbytky napětí na vnitřních odporech zdrojů a na odporech přívodních vodičů.

Zdroj B dodává proud Iᵦ = 124,854 A, zatímco zdroj A dodává pouze Iₐ = 31,167 A. Zdroj B se tedy na napájení zátěže podílí podstatně více, protože má vyšší vnitřní napětí a zároveň nižší výsledný odpor větve. Tomu odpovídá také dominantní ztráta ve větvi B, která činí 917,805 W.

Na zátěži se přenáší výkon Pₛ = 803,398 W, zatímco celkové ztráty dosahují ΔP = 991,079 W. Výsledná účinnost přenosu je pouze η = 44,771 %. Výpočet ukazuje, že u nízkoohmové zátěže mají i odpory v řádu desítek miliohmů zásadní vliv na provozní napětí, ztrátový výkon a účinnost. Uvedené závěry vycházejí z teoretického modelu; obvod nebyl v rámci tohoto projektu experimentálně měřen.