| GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R. | Jméno: Vojtěch Solanský |  |  | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název měření: SEMESTRÁLNÍ PROJEKT ZELE 3Z |  |  |  | Třída: T4A Skupina: 3 |
|  |  |  |  | Číslo měření: 3Z |
| Zkoušené předměty: Trojfázový asynchronní motor |  |  |  | Změřeno dne: 9. 9. 2025 Známka: |
|  |  |  |  | Vyučující: Vladimír Kokeš |
| Funkce při měření: Zapojující, Měřič |  | Spoluměřící: - |  |  |
| Schéma: Un = 400 V; fn = 50 Hz; 2p = 2. Pn = 7200 W; nn = 2951 min⁻¹; In = 13 A. cos(φn) = 0,88; MzMn = 2,1; IzIn = 9. |
| Poznámky učitele: |  |  | Známka: Datum: |  |

ZADÁNÍ:

Trojfázový asynchronní motor pracuje při jmenovitém napětí Uₙ a jmenovité frekvenci fₙ. Ze zadaných štítkových a katalogových údajů určete synchronní otáčky nₛ, otáčky při zatížení polovinou jmenovitého momentu nₓ, jmenovitý moment, záběrný proud, záběrný moment a jmenovitou účinnost.

Přiložená momentová charakteristika je pouze orientační. Hodnoty z ní nelze odměřovat; pro výpočet otáček při polovičním momentu se použije přibližně lineární pracovní oblast motoru.

Zadané hodnoty:

Un = 400 V          fn = 50 Hz          2p = 2

Pn = 7200 W          nn = 2951 min⁻¹          In = 13 A

cos(φn) = 0,88          MzMn = 2,1          IzIn = 9

MOMENTOVÁ CHARAKTERISTIKA:

Náčrtek zachycuje obecný tvar momentové charakteristiky asynchronního motoru. Je pouze orientační a slouží k vymezení přibližně lineární běžné pracovní oblasti; žádná číselná hodnota se z něj neodečítá.

VÝPOČTY:

Všechny zobrazené mezivýsledky se zaokrouhlují na tři desetinná místa a v této podobě se použijí v následujícím kroku.

Počet pólových dvojic:

p = 2p2                            p = 22

p = 1

Synchronní otáčky motoru:

nS = 60·fnp                            nS = 60·501

nS = 3000,000 min⁻¹

Jmenovitá účinnost motoru:

ηn = Pn3·Un·In·cos(φn)·100                            ηn = 72003·400·13·0,88·100

ηn = 90,842 %

Záběrný proud motoru:

Iz = In·IzIn                            Iz = 13·9

Iz = 117,000 A

Jmenovitý moment motoru:

Mn = Pn2·π·nn60 = Pn·602·π·nn

Mn = 7200·602·π·2951

Mn = 23,299 N·m

Záběrný moment motoru:

Mz = Mn·MzMn                            Mz = 23,299·2,1

Mz = 48,928 N·m

Otáčky při polovině jmenovitého momentu:

V běžné pracovní oblasti je pokles otáček oproti synchronním otáčkám přibližně úměrný zatěžovacímu momentu.

nS − nXMX = nS − nnMn

Protože Mₓ = 0,5Mₙ, je poměr Mₓ/Mₙ přesně 0,5.

nX = nS − 0,5(nS − nn)                            nX = 3000 − 0,5(3000 − 2951)

nX = 2975,500 min⁻¹

ZHODNOCENÍ:

Dvoupólovému asynchronnímu motoru napájenému frekvencí 50 Hz odpovídají synchronní otáčky nₛ = 3000,000 min⁻¹. Jmenovité otáčky 2951 min⁻¹ jsou nižší, protože motor při zatížení pracuje se skluzem.

Při zatížení polovinou jmenovitého momentu vycházejí z lineární aproximace běžné pracovní oblasti otáčky nₓ = 2975,500 min⁻¹. Tato hodnota nebyla odečtena z orientačního náčrtku momentové charakteristiky.

Jmenovitý moment motoru je Mₙ = 23,299 N·m. Záběrný proud 117,000 A je devítinásobkem jmenovitého proudu a záběrný moment 48,928 N·m je 2,1násobkem jmenovitého momentu. Jmenovitá účinnost vychází ηₙ = 90,842 %.

Výsledky popisují idealizovaný teoretický výpočet z jmenovitých a katalogových údajů. Nebyly experimentálně ověřeny a nezohledňují toleranci parametrů, změnu napájecího napětí, zahřívání ani nelinearity skutečné momentové charakteristiky mimo běžnou pracovní oblast.