| GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R. | Jméno: Vojtěch Solanský |  |  | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název měření: SEMESTRÁLNÍ PROJEKT ZELE 4Z |  |  |  | Třída: T4A Skupina: 3 |
|  |  |  |  | Číslo měření: 4Z |
| Zkoušené předměty: Sériové spojení dvou reálných cívek |  |  |  | Změřeno dne: 9. 9. 2025 Známka: |
|  |  |  |  | Vyučující: Vladimír Kokeš |
| Funkce při měření: Zapojující, Měřič |  | Spoluměřící: - |  |  |
| Schéma: U = 35 V; L1 = 36 mH; R1 = 32 Ω. L2 = 41 mH; R2 = 24 Ω; P = 2,1 W. |
| Poznámky učitele: |  |  | Známka: Datum: |  |

ZADÁNÍ:

Dvě reálné cívky jsou spojeny do série a připojeny ke zdroji střídavého napětí o konstantní efektivní hodnotě a proměnné frekvenci. Mezi cívkami není žádná vzájemná magnetická vazba.

Vypočítejte frekvenci, při které je celkový činný výkon obvodu roven zadané hodnotě. Dále určete proud obvodem a fázový posuv mezi napájecím napětím a proudem.

Zadané hodnoty:

U = 35 V          L1 = 36 mH          R1 = 32 Ω

L2 = 41 mH          R2 = 24 Ω          P = 2,1 W

NÁHRADNÍ SCHÉMA:

Protože jsou obě reálné cívky zapojeny sériově a není mezi nimi vzájemná magnetická vazba, nahradí se jedním sériovým obvodem s celkovým odporem R = R₁ + R₂ a celkovou indukčností L = L₁ + L₂.

VÝPOČTY:

Všechny zobrazené mezivýsledky se zaokrouhlují na tři desetinná místa a v této podobě se použijí v následujícím kroku.

Celkový činný odpor obvodu:

R = R1 + R2                                  R = 32 + 24

R = 56,000 Ω

Celková indukčnost obvodu:

L = L1 + L2                                  L = 36 + 41

L = 77,000 mH = 0,077 H

Proud obvodem z činného výkonu:

P = I2·R   →   I = PR

I = 2,156,000

I = 0,194 A

Napětí na odporové části obvodu:

UR = R·I                                  UR = 56,000·0,194

UR = 10,864 V

Napětí na induktivní části obvodu:

UL = U2 − UR2                                  UL = 352 − 10,8642

UL = 33,271 V

Celková induktivní reaktance:

XL = ULI                                  XL = 33,2710,194

XL = 171,500 Ω

Frekvence napájecího napětí:

XL = 2·π·f·L   →   f = XL2·π·L

f = 171,5002·π·0,077

f = 354,481 Hz

Fázový posuv mezi napětím a proudem:

φ = arctan(ULUR)                                  φ = arctan(33,27110,864)

φ = 71,917°

Fázový posuv je kladný, protože obvod má induktivní charakter. Napájecí napětí předbíhá proud, respektive proud se za napětím zpožďuje o 71,917°.

ZHODNOCENÍ:

Pro sériové spojení dvou reálných cívek byla stanovena výsledná frekvence f = 354,481 Hz, při které je podle použitého modelu celkový činný výkon 2,1 W. Proud obvodem je I = 0,194 A.

Celkový fázový posuv je φ = 71,917°. Obvod má odporově-induktivní charakter, a proto se proud za napájecím napětím zpožďuje. Výpočet předpokládá lineární parametry cívek a nulovou vzájemnou magnetickou vazbu.

V důsledku schváleného průběžného zaokrouhlování dává kontrolní dosazení zobrazeného proudu zpětně P = I²R = 2,108 W. Rozdíl 0,008 W, tedy přibližně 0,363 %, je způsoben výhradně použitím mezivýsledků zaokrouhlených na tři desetinná místa.

Jde o výsledek teoretického výpočtu. Nebyl experimentálně ověřen a nezohledňuje frekvenční závislost odporů, parazitní kapacity, ztráty v magnetických obvodech ani tolerance parametrů cívek.