| GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R. | Jméno: Vojtěch Solanský |  |  | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název měření: SEMESTRÁLNÍ PROJEKT ZELE 5Z |  |  |  | Třída: T4A Skupina: 3 |
|  |  |  |  | Číslo měření: 5Z |
| Zkoušené předměty: Kompenzace účiníku zářivkového svítidla |  |  |  | Změřeno dne: 9. 9. 2025 Známka: |
|  |  |  |  | Vyučující: Vladimír Kokeš |
| Funkce při měření: Zapojující, Měřič |  | Spoluměřící: - |  |  |
| Schéma: U = 230 V; f = 50 Hz; P = 30 W. cosφ = 0,31; cosφ′ = 0,95. |
| Poznámky učitele: |  |  | Známka: Datum: |  |

ZADÁNÍ:

Klasické zářivkové svítidlo je tvořeno zářivkovou trubicí, tlumivkou a startérem. Zářivková trubice spolu s tlumivkou se v ustáleném stavu chová jako odporově-induktivní zátěž. Parazitní vlastnosti a nelinearity se v teoretickém modelu zanedbávají. Startér sepne pouze na okamžik při zapnutí a při běžném svícení je rozepnutý.

Kompenzační kondenzátor není pro samotnou funkci svítidla nezbytný. Jeho úlohou je zmenšit induktivní jalový odběr svítidla, a tím zvýšit jeho účiník na zadanou hodnotu.

Určete kapacitu kompenzačního kondenzátoru Cₖ, jeho napěťové dimenzování, proud svítidla bez kompenzace I a proud svítidla po kompenzaci I′.

Zadané hodnoty:

U = 230 V          f = 50 Hz          P = 30 W

cosφ = 0,31          cosφ′ = 0,95

NÁHRADNÍ SCHÉMA:

Zářivková trubice s tlumivkou je nahrazena sériovou odporově-induktivní větví R–Xʟ. Kondenzátor Cₖ je připojen paralelně k celému svítidlu. Pro proudy platí fázorový vztah Ī′ = Ī + Īᴄ.

VÝPOČTY:

Všechny zobrazené mezivýsledky se zaokrouhlují na tři desetinná místa a v této podobě se použijí v následujícím kroku.

Fázové posuvy před kompenzací a po kompenzaci:

φ = arccos(cosφ)                                  φ = arccos(0,31)

φ = 71,941°

φ′ = arccos(cosφ′)                                  φ′ = arccos(0,95)

φ′ = 18,195°

Potřebný jalový výkon kompenzačního kondenzátoru:

QC = P[tanφ − tanφ′]                                  QC = 30(tan 71,941° − tan 18,195°)

QC = 82,147 var

Proud kompenzačního kondenzátoru:

IC = QCU                                  IC = 82,147230

IC = 0,357 A

Kapacitní reaktance kondenzátoru:

XC = UIC                                  XC = 2300,357

XC = 644,258 Ω

Kapacita kompenzačního kondenzátoru:

ω = 2·π·f                                  ω = 2·π·50

ω = 314,159 rad·s⁻¹

XC = 1ω·CK   →   CK = 1ω·XC

CK = 1314,159·644,258

CK = 4,941·10⁻⁶ F = 4,941 µF

Jde o teoreticky vypočtenou hodnotu. Praktická normalizovaná kapacita se nevybírá, protože ji zadání nepožaduje.

Napěťové dimenzování kondenzátoru:

Um = 2·U                                  Um = 2·230

Um = 325,269 V ≈ 325 V

Hodnota 325,269 V je amplituda napájecího napětí, nikoli AC jmenovitá hodnota uvedená na kondenzátoru. Kondenzátor musí být výrobcem určen pro trvalý provoz alespoň při 230 V AC / 50 Hz, bezpečně snášet vypočtenou amplitudu a provozní přepětí. Vhodný je fóliový kompenzační kondenzátor, nikoli běžný polarizovaný elektrolytický kondenzátor.

Proudy před kompenzací a po kompenzaci:

I = PU·cosφ                                  I = 30230·0,31

I = 0,421 A

I′ = PU·cosφ′                                  I′ = 30230·0,95

I′ = 0,137 A

Komplexní kontrola proudů:

Q = P·tanφ                                  Q = 30·tan 71,941°

Q = 92,008 var

Q′ = Q − QC                                  Q′ = 92,008 − 82,147

Q′ = 9,861 var

I = PU − jQU

I = 0,130 − j0,400 A

IC = jQCU

IC = j0,357 A

Ī′ = I + IC

Ī′ = (0,130 − j0,400) + j0,357

Ī′ = 0,130 − j0,043 A

Velikosti komplexních proudů po zaokrouhlení potvrzují I = 0,421 A a I′ = 0,137 A. Drobná odchylka úhlu určeného pouze ze zobrazených složek je důsledkem průběžného zaokrouhlení.

FÁZOROVÝ DIAGRAM:

Napájecí napětí je referenčním fázorem. Proud I zaostává o 71,941°, proud kondenzátoru Iᴄ předbíhá o 90° a proud po kompenzaci I′ zaostává o 18,195°. Geometrie diagramu je vytvořena z nezaokrouhlených hodnot; zobrazené popisky jsou zaokrouhleny na tři desetinná místa.

ZHODNOCENÍ:

Pro zářivkové svítidlo s činným výkonem 30 W a původním účiníkem 0,31 byla vypočtena teoretická kapacita paralelního kompenzačního kondenzátoru Cₖ = 4,941 µF.

Amplituda napájecího napětí je 325,269 V. Tato hodnota není AC jmenovitý údaj kondenzátoru; součástka musí být výrobcem určena pro trvalý provoz alespoň při 230 V AC / 50 Hz, bezpečně snášet uvedenou amplitudu a mít vhodnou napěťovou rezervu.

Proud svítidla bez kompenzace je 0,421 A. Po zvýšení účiníku na 0,95 klesne proud odebíraný ze sítě na 0,137 A. Činný výkon zůstává 30 W; kondenzátor zmenšuje induktivní jalovou složku proudu, a tím proudové zatížení vedení a související ztráty.

Komplexní kontrola potvrdila, že kapacitní proud j0,357 A zmenší imaginární složku původního proudu z −j0,400 A na −j0,043 A. Výsledky popisují idealizovaný teoretický model a nebyly experimentálně ověřeny. Nezahrnují nelinearity trubice, parazitní vlastnosti tlumivky, tolerance kondenzátoru ani změny napájecího napětí.