| GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R. | Jméno: Vojtěch Solanský |  |  | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název měření: MĚŘENÍ NA APLIKACÍCH IO |  |  |  | Třída: T4A Skupina: 3 |
|  |  |  |  | Číslo měření: 3 |
| Zkoušené předměty: IO NE555 |  |  |  | Změřeno dne: 9. 9. 2025 Známka: |
|  |  |  |  | Vyučující: Vladimír Kokeš |
| Funkce při měření: Zapojující, Měřič |  | Spoluměřící: - |  |  |
| Schémata: |  |  |  |  |
| Poznámky učitele: |  |  | Známka: Datum: |  |

ÚKOL MĚŘENÍ:

- Ověřte činnost astabilního klopného obvodu s integrovaným obvodem NE555.

- Ověřte činnost monostabilního klopného obvodu s integrovaným obvodem NE555.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE:

|  | Název, typ | Výrobní číslo | Doplňující údaj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PC | S04 |  |
|  | RC 2000 |  |  |
|  | TF 930 B6Hz Counter | 10089/1 |  |

POSTUP MĚŘENÍ:

1.  Podle prvního schématu jsem zapojil integrovaný obvod NE555 jako astabilní klopný obvod (AKO) s hodnotami R1 = 100 kΩ, R2 = 150 kΩ, C = 100 nF. Pro čtení výstupního napětí U2 jsem využil kanál A ze stavebnice RC 2000 a pro napětí na kondenzátoru UC jsem použil kanál B. V počítači jsem otevřel aplikaci „RC 2000“. Klikl jsem na „Oscilátor“ - pro zobrazení dvoukanálového výstupu. Stiskl jsem tlačítko „Run“ a uviděl jsem výstupní grafy. Ty jsem popsal, následně vytiskl a přiložil jako přílohu. Pomocí Čítače TF 930 jsem stanovil reálný kmitočet oscilátoru a porovnal ho s vypočtenou teoretickou hodnotou. Pro stanovení relativní chyby kmitočtu jsem použil reálný naměření kmitočet jako ten správný. Pomocí ukazatelů v programu jsem určil amplitudu výstupního signálu. Zjistil jsem z grafů délku aktivní hrany signálu t1 a periodu signálu T a vypočetl činitel plnění obdélníkového signálu.

2.  Podle druhého schématu jsem zapojil integrovaný obvod NE555 jako monostabilní klopný obvod (MKO) s hodnotami R = 200 kΩ a C = 200 nF. Kanál OUT jsem použil pro generování vstupních impulzů pro IO (U1). Kanál B jsem využil pro čtení výstupního napětí U2. V aplikaci „RC 2000“ jsem tentokrát použil funkci „Oscilátor a generátor“. V editoru výstupu jsem nastavil časovou osu na rozsah 0 až 250 ms - vycházel jsem z předem vypočtené hodnoty pro dobu výstupního impulzu tedy tT = 44 ms. Pomocí kurzoru jsem vytvořil tři spouštějící impulzy (vstup U1) a spustil jsem měření. Zobrazil jsem průběhy vstupního a výstupního napětí, vytiskl jsem je a přiložil jako přílohu. Stejným způsobem, jako u měření AKO, jsem určil amplitudu výstupního signálu, hodnotu spouštějícího napětí U1T a podobně jsem také určil šířku výstupního impulzu tM. Porovnal jsem pomocí relativní chyby tT s tM. Prozkoumal jsem případ, kdy délka spouštějícího impulzu je delší než hodnota tM.

PŘÍKLAD VÝPOČTU:

Výpočet kmitočtu pro AKO

fT= 10,693(R1+2R2)C      fT= 10,693105 + 2 * 15 * 104 * 10-7     fT≅36,08 Hz

Výpočet relativní chyby (kde fM je kmitočet čítačem)

δ= fT- fMfM100         δ= 36,08 - 35,1635,16100         δ ≅2,62 %

Činitel plnění obdélníkového signálu (Duty cycle)

DC= t1T100       DC= 0,01840,0284100       DC≅65 %

Výpočet šířky impulzu pro MKO

tT= 1,1RC        tT= 1,1*2*105*2*10-7     tT=0,044 s

Výpočet relativní chyby (kde tM je šířka impulzu zjištěna odečtem v programu)

δ= tT- tMtM100           δ= 0,044 - 0,0440,044100       δ= 0 %

ZHODNOCENÍ:

Měření AKO proběhlo v souladu s očekáváním. Generovaný výstupní signál měl obdélníkový průběh. Reálný kmitočet výstupního signálu fM pro zadané hodnoty byl stanoven na 35,16 Hz, zatímco teoretická hodnota kmitočtu fT činila 36,08 Hz. Relativní chyba tak vyšla 2,62 %, což odpovídá předpokladům. Amplituda výstupního napětí U2M byla z přiloženého grafu určena na 4,65 V a činitel plnění obdélníkového signálu (duty cycle) dosahoval přibližně 65 %.

Měření MKO proběhlo rovněž v souladu s očekáváním. Generovaný výstupní signál tM měl obdélníkový průběh o šířce 0,044 s, což odpovídá teoreticky vypočtené šířce tT. Relativní chyba tak činila 0 %. S ohledem na zaokrouhlování a možné nepřesnosti měření nelze tvrdit, že integrovaný obvod pracuje s nulovou relativní chybou. Amplituda výstupního napětí byla stejně jako u AKO 4,65 V. Z přiloženého grafu vyplývá, že spouštěcí napětí dosahovalo hodnoty 1,7 V. Experimentem jsem zjistil, že obvod se chová nekorektně, je-li spouštějící impulz širší než nastavený.