| GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R. | Jméno: Vojtěch Solanský |  |  | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název měření: MĚŘENÍ NA GENERÁTORU FUNKCÍ |  |  |  | Třída: T4A Skupina: 3 |
|  |  |  |  | Číslo měření: 6 |
| Zkoušené předměty: Komparátor, integrátor, generátor funkcí |  |  |  | Změřeno dne: 21. 10. 2025 Známka: |
|  |  |  |  | Vyučující: Vladimír Kokeš |
| Funkce při měření: Zapojující, Měřič |  | Spoluměřící: - |  |  |
| Schémata: 1. Neinvertující komparátor s hysterezí 3. Generátor funkcí 2. Invertující integrátor R1 = 100 kΩ R3 = 100 kΩ R2 = 400 kΩ C1 = 100 nF |  |  |  |  |
| Poznámky učitele: |  |  | Známka: Datum: |  |

ÚKOL MĚŘENÍ:

- Ověřte činnost neinvertujícího komparátoru s hysterezí při buzení trojúhelníkovým signálem.

- Ověřte činnost invertujícího integrátoru při buzení obdélníkovým signálem.

- Ověřte činnost generátoru funkcí sestaveného z předchozích dvou obvodů.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE:

|  | Název, typ | Výrobní číslo | Doplňující údaj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PC s příslušenstvím |  |  |
|  | RC Didactic s příslušenstvím |  |  |
|  | Čítač, TF930 36hz | 535442 |  |

POSTUP MĚŘENÍ:

- Podle prvního schématu jsem sestrojil neinvertující komparátor s hysterezí. Hodnoty rezistorů a kondenzátoru jsme dostali zadané od vyučujícího a jsou uvedeny pod schématy. Pomocí systému RC Didactic v režimu osciloskop jsem vygeneroval trojúhelníkový signál a přivedl ho na vstup U1 (záporné konce měřených či nastavovaných napětí přes počítač budou vždy na stejné zemi). Zobrazil jsem výstupní signál U2, průběh jsem vytiskl a přiložil jako přílohu.

Pro plné zobrazení U2 musíme zvětšit osu Y pro vstup B na rozsah od -10 do +10 voltů. Amplitudy U1 nastavme aspoň na 5 V pro obě polarity, aby se s jistotou projevila hystereze výstupního napětí U2.

Pomocí kurzorů jsem změřil: rozsah amplitud výstupu 2U2M = 14,6 V, rozsah prahových úrovní hystereze neboli úrovně napětí U1 v okamžiku změny U2, a to UH'' = 4 V. Rovněž jsem vypočetl teoretickou hodnotu tohoto rozsahu napětí UH' = 3,65 V. Z toho jsem zjistil relativní chybu δUH = -8,8 %.

Hodnota s jednou uvozovkou indikuje teoretickou hodnotu např. UH'. dvě uvozovky indikují reálnou naměřenou hodnotu např. UH''.

- Pro ověření činnosti invertujícího integrátoru jsme zapojili obvod podle 3. schématu.

Pro ověření činnosti integrátoru potřebujeme na vstupu obdélníkový signál, který získáme z komparátoru z předchozí úlohy. Třetí schéma představuje rekurzivní spojení těchto dvou obvodů – komparátoru a integrátoru – čímž vznikne generátor funkcí.

V tomto zapojení jsou napětí U1 - vstup komparátoru, U2 - výstup komparátoru, U3 - vstup integrátoru a U4 - výstup integrátoru. Jelikož zapojení je ve smyčce tak U1 = U4 a U2 = U3. V systému RC Didactic jsem zvolil režim dvoukanálového osciloskopu a změřil jsem zmíněnou dvojici napětí. Zobrazené průběhy jsem vytiskl a přiložil jako přílohu. Odvodil jsem vzorec pro teoretickou hodnotu rozkmitu napětí trojúhelníkového signálu a vypočetl, tedy 2U4M' = 3,672 V. Pomocí kurzorů jsem naměřil skutečnou hodnotu rozkmitu 2U4M'' = 3,6 V. Relativní chyba δ2U4M činila 2 %.

- Generátor funkcí ověříme z předem sestaveného schématu číslo 3. Pomocí čítače změříme skutečnou frekvenci generátoru  f'' = 99,75 Hz. Odvodil jsem vzorec pro teoretickou hodnotu frekvence f' = 100 Hz. Relativní chyba  f'  a f'' činí 0,15 %.

PŘÍKLAD VÝPOČTU:

Komparátor

Hodnota hysterezního napětí

UH'= 2U2M·R1R2   [V]                                     UH'= 14,6·100·103400·103
                                                                              UH'= 3,65 V

Relativní chyba hysterezního napětí

δUM=UH'- UH''UH''·100   [%]                         δUH= 3,65- 44·100
                                                                             δUH=-8,8 %

Integrátor

Rozkmit amplitud, odvození vzorečku

u4= -1τ ·0t2u3· dt

= -1R3C1 ·0t2U3M-· dt   [V]

UU4M'= -1R3C1· U3M-· t2             UU4M'= -1100·103· 100·10-9·-7,2· 5,1·10-3

UU4M'=  3,672 V

Relativní chyba rozkmitu amplitud

δU4M=UU4M'- UU4M''UU4M''·100   [%]              δU4M= 3,672- 3,63,6·100
                                                                             δU4M=3,6 %

Generátor

Frekvence, odvození vzorečku

U1= U4∧ U2= U3

2U4M=1R3·C1· U3M· t2  ⇒   t2=2U4MU3M· R3·C1

Protože: U1= U4 ⇒   2U4M=2U2M·R1R2

Dosazením:   t2=2U2M·R1R2U3M·R3·C1

=R1R2·R3·C1

f' =1T=1t1+ t2=12·t2  protože t1= t2

f'= 14·R1R2·R3·C1   [Hz]                    f'= 14·100·103400·103·100·103·100·10-9

f'= 100 Hz

Relativní chyba rozkmitu amplitud

δK=f'- f''f''·100   [%]                      δK= 100- 99,7599,75·100
                                                                    δK=0,25 %

ZHODNOCENÍ:

Měření proběhlo v souladu s očekáváním a ověřilo správnou činnost všech tří zapojených obvodů – neinvertujícího komparátoru s hysterezí, invertujícího integrátoru a generátoru funkcí tvořeného jejich spojením.

U neinvertujícího komparátoru s hysterezí se při buzení trojúhelníkovým signálem projevilo typické překlápění výstupu mezi dvěma úrovněmi napětí. Naměřená hodnota hysterezního napětí UH''=4 V se od teoretické hodnoty UH'=3,65 V lišila o 8,8 %, což odpovídá předpokladům, jelikož měření podle kurzorů není zrovna přesné.

U invertujícího integrátoru byla na vstup přivedena obdélníková funkce z výstupu komparátoru. Naměřený rozkmit trojúhelníkového signálu na výstupu integrátoru 2U4M'' = 3,6 V byl velmi blízký teoretické hodnotě 2U4M'=3,672 V, přičemž relativní chyba činila pouze 2 %. Tvar signálu odpovídal očekávanému průběhu ideálního integrátoru.

V závěrečné části byla ověřena činnost generátoru funkcí, který vznikl spojením předchozích dvou obvodů. Generátor vytvářel stabilní trojúhelníkový a obdélníkový signál, přičemž změřená frekvence f''=99,75 Hz se prakticky shodovala s teoretickou hodnotou f'=100 Hz. Relativní chyba 0,25 % potvrzuje velmi přesnou funkci a jelikož vzorec pro výpočet teoretické frekvence neobsahuje žádné hodnoty napětí, které by se musely získat z nepřesných kurzorů, ale vyžaduje pouze hodnoty součástek. Generátory funkcí se v praxi vyrábí z velmi přesných součástek rezistorů a kondenzátorů. Není-li splněna podmínka R2 > R1, tak obvod nepracuje.

Celkově lze konstatovat, že měření úspěšně potvrdilo teoretické vztahy a chování obvodů. Získané výsledky odpovídají výpočtům s akceptovatelnými odchylkami.