| GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R. | Jméno: Vojtěch Solanský |  |  | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název měření: SEMESTRÁLNÍ PROJEKT ZELE 1Z |  |  |  | Třída: T4A Skupina: 3 |
|  |  |  |  | Číslo měření: 1Z |
| Zkoušené předměty: Stejnosměrná zátěž napájená ze dvou reálných zdrojů |  |  |  | Změřeno dne: 9. 9. 2025 Známka: |
|  |  |  |  | Vyučující: Vladimír Kokeš |
| Funkce při měření: Zapojující, Měřič |  | Spoluměřící: - |  |  |
| Schéma: UiA = 7,5 V RiA = 73 mΩ lA = 0,82 m SA = 6 mm² UiB = 12,5 V RiB = 54 mΩ lB = 2 m SB = 7,3 mm² Un = 12 V RS = 33 mΩ ρCu= 17,8·10⁻⁹ Ω·m |  |  |  |  |
| Poznámky učitele: |  |  | Známka: Datum: |  |

ZADÁNÍ:

Stejnosměrná zátěž (spotřebič) je napájena ze dvou reálných stejnosměrných zdrojů A a B, které mají rozdílná vnitřní napětí a vnitřní odpory. Obvod je propojen měděnými vodiči s nezanedbatelnými odpory. Situace může připomínat napájení startéru z jedné nebo ze dvou autobaterií pomocí startovacích kabelů.

Pro zjednodušení je zátěž považována za ideální lineární rezistor. Odpory propojovacích vodičů je nutné vypočítat z jejich délky, průřezu a měrného elektrického odporu mědi             (ρCu = 17,8 · 10⁻⁹ Ω·m).

Na základě zadaných parametrů je úkolem vypočítat napětí na zátěži (Uₛ), výkon na zátěži (Pₛ), celkové výkonové ztráty na vnitřních odporech zdrojů a propojovacích vodičích (ΔP) a účinnost přenosu výkonu (η).

Zadané hodnoty:

UiA = 7,5 V                          UiB = 12,5 V                     Un  = 12 V

RiA = 73 mΩ                       RiB = 54 mΩ                    RS  = 33 mΩ

lA    = 0,82 m                       lB   = 2 m                         ρCu = 17,8·10⁻⁹ Ω·m

SA   = 6 mm²                       SB  = 7,3 mm²

NÁHRADNÍ SCHÉMA:

Pro výpočet jsou vnitřní odpor zdroje a odpor přívodního vodiče v každé větvi sloučeny do výsledných odporů Rₐ a Rᵦ.

VÝPOČTY:

Celková rezistence větve A:

RvA=ρCulASA                                            RvA=17,8·10-9·0,826·10-6

RvA=2,433 mΩ

RA=RiA + RvA                                      RA=73,000 + 2,433

RA=75,433 mΩ

Celková rezistence větve B:

RvB=ρCulBSB                                             RvB=17,8·10-9·27,3·10-6

RvB=4,877 mΩ

RB=RiB + RvB                                       RB=54,000 + 4,877

RB=58,877 mΩ

Napětí na zátěži se určí metodou uzlových napětí. Proudy obou zdrojových větví směřují do společného uzlu a jejich součet se rovná proudu na zátěží:

UiA - USRA + UiB - USRB = USRS

US=UiARA + UiBRB1RA + 1RB + 1RS                            US= 7,50,075433 + 12,50,05887710,075433 + 10,058877 + 10,033

US=5,149 V

Proudy jednotlivými větvemi:

IA=UiA - USRA                                          IA= 7,500 - 5,1490,075433

IA=31,167 A

IB=UiB - USRB                                          IB= 12,500 - 5,1490,058877

IB=124,854 A

Proud na zátěži:

IS=USRS                                                        IS= 5,1490,033

IS=156,030 A

Výkon na zátěži:

PS=US·IS                                                 PS =5,149·156,030

PS=803,398 W

Výpočet výkonu (ztrát):

ΔPA=IA2·RA                                  ΔPA=31,1672·0,075433

ΔPA=73,274 W

ΔPB=IB2·RB                                  ΔPB=124,8542·0,058877

ΔPB=917,805 W

ΔP=ΔPA + ΔPB                             ΔP=73,274 + 917,805

ΔP=991,079 W

Účinnost přenosu výkonu:

η=PSPS + ΔP·100 %                      η= 803,398803,398 + 991,079·100 %

η=44,771 %

ZHODNOCENÍ:

Výpočtem bylo stanoveno napětí na zátěži Uₛ = 5,149 V, které je výrazně nižší než její jmenovité napětí 12 V. Příčinou je velmi malý odpor zátěže a s ním spojené velké proudy, které vyvolávají značné úbytky napětí na vnitřních odporech zdrojů a na odporech vodičů.

Zdroj B dodává proud Iᵦ = 124,854 A, zatímco zdroj A dodává pouze Iₐ = 31,167 A. Zdroj B se tedy na napájení zátěže podílí podstatně více, protože má vyšší vnitřní napětí a zároveň nižší výsledný odpor větve. Tomu odpovídá také dominantní ztráta ve větvi B, která činí 917,805 W.

Na zátěži se přenáší výkon Pₛ = 803,398 W, zatímco celkové ztráty dosahují ΔP = 991,079 W. Výsledná účinnost přenosu je pouze η = 44,771 %. Výpočet ukazuje, že u nízkoohmové zátěže mají i odpory v řádu desítek miliohmů zásadní vliv na provozní napětí, ztrátový výkon a účinnost.